BIZTONSÁGI ADATLAP

készült az 1907/2006/EK és a 2020/878/EU rendelet szerint

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító:	DOMA lúgos ipari tisztító

UFI: 6AGS-Y945-A42F-YDRS

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: lúgos tisztítószer – zsíroldó, zsíros, olajos, kormos szennyeződések eltávolítására; foglalkozásszerű felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:	Doma Clean Kft.
	2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 16.		Tel/Fax: 06-26-349-594				e-mail: info@domaclean.hu	www.domaclean.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@domaclean.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)

Tel.: +36 80 201-199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

+36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. szakasz: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: a vonatkozó uniós szabályozások 1272/2008/EK (CLP) rendelet és módosításai szerint a termék veszélyes keverék.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1; H318

A rövidítések magyarázata 16. szakaszban található, illetve lásd még a következő, a 2.2. szakaszt is.

2.2. Címkézési elemek:

| VESZÉLY | A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok: H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Kiegészítő veszélyességi információ: - Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P280: Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331: LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305+P351+P338+P310: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. |
| --- | --- |

Veszélyt meghatározó komponensek: Kálium-hidroxid, Nátrium-hidroxid, Nátrium-metaszilikát pentahidrát.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.

Gyermekbiztos zár: nem szükséges.

Veszélyes áruk szállítása (ADR a 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint): lásd a 14. szakaszban.

2.3. Egyéb információ, veszélyek: A termék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet szerinti kritériumok alapján PBT, vPvB tulajdonságokkal rendelkező összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

Fizikai-kémiai veszély: lúgos oldat, savakkal hőfejlődés közben reagál.

Környezetkárosító veszély: előírás- és rendeltetésszerű használat, tárolás és ártalmatlanítás esetén a környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni.

3. szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. keverékek

Kémiai jelleg: keverék, erősen lúgos vizes oldat.

| Veszély komponens | Koncentráció | Veszélykategória, kód, H-mondat |
| --- | --- | --- |
| Kálium-hidroxid* CAS-szám: 1310-58-3 EK-szám: 215-181-3 Index-szám: 019-002-00-8 REACH reg. szám: 01-2119457892-27 | 5 – 10% | Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302 |
| Nátrium-hidroxid* CAS-szám: 1310-73-2 EK-szám: 215-185-5 Index-szám: 011-002-00-6 REACH reg. szám: 01-2119487136-33 | 1 – 5% | Skin Corr. 1A, H314; Met. Corr. 1, H290 |
| Dinátrium-metaszilikát pentahidrát CAS-szám: 10213-79-3 EK-szám: 229-912-9 REACH reg. szám: 01-2119449811-37-0004 | 1 – 5% | Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335 |
| 2-butoxietanol CAS-szám: 111-76-2 EU-szám: 203-905-0 Index-szám: 603-014-00-0 REACH reg. szám: 01-2119475108-36 | <2% | Acute Tox. 4, H302, H312, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |

*	Egyedi koncentráció-határérték:

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % 		Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % 	Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

A gyártó más veszélyes összetevő jelenlétét nem jelzi. A keverék egyéb összetevői nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak vagy koncentrációjuk a termékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétét a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.

A veszélyességi osztályok, a kategóriák az összetevőkre vonatkoznak, a termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. A H-mondatok szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: a sérültet távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot, lábbelit azonnal le kell venni! Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát.

Belélegzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük nyugalomba. Ha légzési nehézség lép fel, alkalmazzuk légzéstámogatást, és azonnal hívjunk orvost.

Ha szembe kerül: azonnal, alapos, legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha lehetséges a kontaktlencséket távolítsuk el! Steril gézkötés felhelyezése után a sérültet szakorvoshoz kell vinni.

Lenyelés esetén: a szájüreget ki kell öblíteni. TILOS HÁNYTATNI az újrafelmaródás veszélye miatt. Itassunk a sérülttel vizet. Azonnal forduljunk orvoshoz!

Bőrre kerülés esetén: a szennyezett ruházat eltávolítása után azonnal öblítse le a bőrt alaposan, hosszú ideig bő folyóvízzel! Súlyos vagy kiterjedt marási sérülés esetén forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Lenyelés: lenyeléskor a nyelőcső és a gyomor felmaródásának, perforációjának veszélye fennáll, hányingerrel, hányással, hasmenéssel és hasfájással, súlyos marásos sérülés kialakulása sem kizárt Belégzés: permetének belégzésekor légúti irritáció léphet fel, a nyálkahártyák felmaródását válthatja ki. Légutakban fájdalom, továbbá tüsszögés, köhögés előfordulhat.

Bőr: maró hatású, égési sérülést okoz.

Szem: súlyos szemkárosodást okozhat; irritáció, szemvörösödés, fájdalmas égető érzés lép fel.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően.

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”

5.1. Oltóanyag:

A megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízsugár, oltópor, oltóhab, szén-dioxid).

A környezetben égő anyagok alapján célszerű meghatározni.

Alkalmatlan oltóanyag: nincs adat.

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek: könnyűfémekkel (alumínium, cink) reagál, robbanásveszély léphet fel, a reakcióban fejlődő hidrogéngáz következtében. Hő hatására mérgező, irritáló gázok/gőzök/füstök képződhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék, szükséges, különösen szűk helyen, ahol az égéstermékek már felhalmozódtak. Kerüljük el az égés során képződő mérgező, irritáló gázok/gőzök belélegzését. A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el. A szennyezett tűzoltóvizet ne engedjük a csatornába.

Egyéb információk: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes oldat.

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: mentesítéskor egyéni védőfelszerelés szükséges (védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg), lásd még a 
8. szakaszt. Kerülni kell a termékkel történő expozíciót! A veszélyövezetet zárjuk le, a mentesítést csak kiképzett, a szükséges védőfelszerelésekkel ellátott személy végezze. Figyeljünk a csúszásveszélyre!

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött anyagot kezelés nélkül a csatornába vagy élő vizekbe engedni tilos! Akadályozzuk meg talajba jutását! A hulladékkezelés, a megsemmisítés a helyi előírásoknak megfelelően történjen!

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: biztosítsunk megfelelő szellőzést, zárt helyiségben azonnal nyissunk ablakot!

Nagy mennyiségű kiömlött terméket inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld) kell befedni, felitatni, összegyűjteni és zárt tartályban, megfelelően felcímkézve tárolni, majd a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A maradékot bő vizes felmosással lehet feltakarítani, sok vízzel kell öblíteni. Kis mennyiségű kiömlött terméket sok vízzel le kell öblíteni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat.

7. szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: a vegyi anyagoknál szokásos óvintézkedések betartásával kell kezelni! Szembe, bőrre, nyílt sebbe ne kerüljön! Óvakodjunk a termék permetének belélegzésétől is! Nem szabad savakkal, más készítménnyel keverni. Köd, permet vagy aeroszol belégzésének veszélye esetén légzésvédő használata szükséges. A munkahelyiség jól szellőztethető legyen. Egyéb intézkedések: lásd még a 8. szakaszt.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: hűvös, napfénytől védett, jól szellőző helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, élelmiszerektől, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve, savaktól távol kell tárolni.

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó!

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): erősen lúgos tisztítószer, foglalkozásszerű felhasználásra. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat.

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

|  | Nátrium-hidroxid | ÁK-érték: | 1 | mg/m3 |  |  | m, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS: 1310-73-2 | CK-érték: | 2 | mg/m3 |  |  |  |
|  | Kálium-hidroxid | ÁK-érték: | 2 | mg/m3 |  |  | m, N |
|  | CAS: 1310-58-3 | CK-érték: | 2 | mg/m3 |  |  |  |
|  | 2-Butoxietanol: | ÁK-érték: | 98 | mg/m3 | 20 | ppm | b, i EU1 T |
|  | CAS: 111-76-2 | CK-érték: | 246 | mg/m3 | 50 | ppm |  |

ÁK:	Megengedett átlagos koncentráció: az anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely az egészségére nem fejt ki káros hatást.

CK:	Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül.

Hatásmentes koncentrációk:

DNEL - DERIVED NO EFFECT LEVEL (a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje)

2-butoxietanol (CAS: 111-76-2):

DNEL (hosszú távú, szisztémás): 75 mg/ttkg (dermális); 98 mg/m3 (inhalációs)

Kálium-hidroxid (CAS: 1310-58-3):

DNEL (inhalációs, hosszú távú, lokális): 1 mg/m3

Dinátrium-metaszilikát pentahidrát (CAS: 10213-79-3):

DNEL (inhalációs, szisztémás): 6,22 mg/m3

Egyéb DNEL-érték: nem áll rendelkezésre adat.

PNEC - PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció):

2-butoxietanol (CAS: 111-76-2):

PNEC (édesvízi üledék): 34,6 mg/kg, PNEC (tengervíz üledék): 3,46 mg/kg

PNEC (édesvíz): 8,8 mg/l; PNEC (tengervíz): 0,88 mg/l

Egyéb PNEC-érték nem áll rendelkezésre adat.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések

- A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.

- A használat során savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel munkát végezni nem szabad, 	együttes használatuk tilos.

- Zárt térben történő használatakor megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

- Védőfelszerelés, szemmosó-pohár/palack, mosakodási lehetőség, vészzuhany biztosítása.

Higiéniai intézkedések

- Használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

- A munka szüneteiben és befejezése után alapos kézmosás szükséges.

- Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól távol tartandó.

- Személyi védőfelszerelés:

|  | a) | szem-/arcvédelem |  | Az MSZ EN 166 szabványnak megfelelő, zárt védőszemüveg/védőálarc használata szükséges. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) | bőrvédelem |  |  |
|  |  | i. | kézvédelem | Viseljünk az MSZ EN 374 szabványnak megfelelő lúgálló védőkesztyűt. A kesztyű anyagának kiválasztásakor vegyük figyelembe a termék alkalmazásaiból fakadó expozíciót (rövid vagy hosszú behatási idő, mechanikai igénybevétel, teljes érintkezés veszélye, ráfröccsenés veszélye) és a kesztyű áteresztőképességére, áttörési idejére, mechanikai ellenálló-képességére, stb. megadott gyártói adatokat. |
|  |  | ii. | egyéb | A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell megválasztani, pl.: lúgálló kötény, védőruha, védőlábbeli (MSZ EN 465 – 468, ill. 344 szabvány szerint). |
|  | c) | a légutak védelme |  | Nem szükséges, ha a szellőzés megfelelő. Ha a veszélyes összetevők koncentrációja a légtérben meghaladja az előírt határértékeket, továbbá rossz szellőzés és/vagy szórással történő felhasználás esetén az MSZ EN 149,ill. MSZ EN 143 szabvány szerinti légzésvédő eszköz használata szükséges. |
|  | d) | hőveszély |  | Nincs adat. |

A környezeti expozíció elleni védekezés: kerüljük el a hígítatlan termék nem célzott felhasználású csatornába jutását, ne engedjük a felszíni vizekbe, talajba.

- Egyéb információ: az egyéni védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes készítmény mennyiségének, koncentrációjának megfelelően kell kiválasztani. A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

| 9.1 |  | - Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) |  | Halmazállapot: |  | folyékony |
|  | b) |  | Szín: |  | színtelen, vagy enyhén sárgás, tiszta |
|  | c) |  | Szag: |  | a termékre jellemző, szagküszöb érték nincs meghatározva |
|  | d) |  | Olvadáspont/fagyáspont (folyáspont): |  | nincs adat |
|  | e) |  | Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: |  | >100°C |
|  | f) |  | Tűzveszélyesség: |  | nem éghető |
|  | g) |  | Felső és alsó robbanási határértékek: |  | nincs adat |
|  | h) |  | Lobbanáspont: |  | nincs jellemző, vizes oldat |
|  | i) |  | Öngyulladási hőmérséklet: |  | nincs adat |
|  | j) |  | Bomlási hőmérséklet: |  | nincs adat |
|  | k) |  | pH: |  | >13 (20°C-on) |
|  | l) |  | Kinematikus viszkozitás (ASTM D 445): |  |  |
|  |  |  | 40°C-on: |  | nincs adat |
|  |  |  | 100°C-on: |  | nincs adat |
|  | m) |  | Oldhatóság |  |  |
|  |  |  | Oldhatóság vízben: |  | korlátlan |
|  |  |  | Oldhatóság egyéb oldószerben |  | nincs adat |
|  | n) |  | N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): |  | nincs adat |
|  | o) |  | Gőznyomás: |  | nincs adat |
|  | p) |  | Sűrűség és/vagy relatív sűrűség: |  | 1,14 g/cm3 |
|  | q) |  | Relatív gőzsűrűség: |  | nincs adat |
|  | r) |  | Részecskejellemzők: |  | nem értelmezhető |
| 9.2 |  | Egyéb információk: |  |  |  |
|  |  |  | Oxidáló tulajdonság: |  | nincs adat |

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: savakkal hő fejlődése közben hevesen reagál. Erősen lúgos oldat, egyes fémek korrózióját okozza. A szerves anyagokat elroncsolja.

10.2. Kémiai stabilitás: megfelelő kezelés és tárolás esetén normál hőmérséklet és nyomásviszonyok között a termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: hő, fagy, magas hőmérséklet.

10.4. Kerülendő körülmények: melegítés, hevítés, tűző napfény, mivel elősegítik a hipoklorit-oldatok bomlását.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Savak, savas kémhatású tisztítószerek, hidrogén-peroxid, szerves peroxidok. Alumínium-, cinkfelületeket megtámadja. Ammóniumsókkal érintkezve ammóniagáz fejlődik.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű használat esetén nincs. Tűzben, az égés során bomlástermékek képződhetnek, lásd 5. szakasz.

11. szakasz: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: osztályozása, toxikológiai megítélése a CLP-rendelet keverékekre vonatkozó osztályozási kritériumainak a figyelembevételével történt.

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok, valamint a becsült DNEL (orális) érték alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A termék összetevőire vonatkozó adatok:

2-butoxietanol (CAS: 111-76-2):

akut orális LD50 (patkány): 200 – 2000 mg/ttkg

akut inhalációs LC50 (patkány): 2 – 20 mg/l/4 óra

akut dermális LD50 (patkány): 400 – 2000 mg/ttkg

Kálium-hidroxid (CAS: 1310-58-3):

akut orális LD50 (patkány): 273 – 333 mg/ttkg

Dinátrium-metaszilikát pentahidrát (CAS: 10213-79-3):

akut orális LD50 (patkány): 1152 – 1349 mg/ttkg

NOAEL (90 nap): 260 – 284 mg/ttkg/nap

| Bőrkorrózió/bőrirritáció: | Súlyos égési sérülést okoz. |
| --- | --- |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: | Súlyos szemkárosodást okoz. |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Csírasejt-mutagenitás: | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Rákkeltő hatás: | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Reprodukciós toxicitás: | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |
| Aspirációs veszély: | a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek |

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

12. szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

A termékkel célzott vizsgálatokat nem végeztek, megítélése az összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai adatok alapján történt a CLP-rendeletnek megfelelően történt.

A termék nem osztályozandó környezetre akut, illetve krónikus veszélyt jelentő keveréknek.

A termék összetevőire vonatkozó toxicitási adatok:

2- butoxietanol (CAS: 111-76-2):

LC50 (hal, 96 óra): 1474 mg/l

EC50 (Daphnia magna, 48 óra): 1550 mg/l

EC50 (alga, 72 óra): 911 mg/l

Kálium-hidroxid (CAS: 1310-58-3):

LC50 (Gambusia affinius, 96 óra): 80 mg/l

LC50 (Daphnia magna, 48 óra): 76 mg/l

EC50 (Photobacterium phosphoreum, 24 óra): 76 mg/l

Dinátrium-metaszilikát pentahidrát (CAS: 10213-79-3):

LC50 (zebrahal, 96 óra): 210 mg/l

EC50 (Dapnia magna, 48 óra): 1700 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a termékben lévő felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebonthatók. A biológiai lebonthatóság megfelel a 648/2004/EK rendeletben előírt biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők.

A szervetlen anyagokra nem alkalmazhatóak a biológiai lebomlási kritériumok.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat

12.4. A talajban való mobilitás: valószínűsíthető, hogy a termék mobilis, vízben korlátlanul oldódik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termék nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet szerinti kritériumok alapján PBT, vPvB tulajdonságokkal rendelkező összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú összetevőt 0,1% vagy annál magasabb koncentrációban.

12.7. Egyéb káros hatások: Nagy mennyiségben kiömölve a pH eltolódása miatt veszélyes lehet a környezetre. Nem szabad a közművek szennyvízcsatornáiba, valamint a természetes felszíni vizekbe és a talajvízbe juttatni.

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

A Hulladék azonosító kód felhasználási terület és a körülmények folytán változhat.

Hulladék azonosító kód:

20 01 15*	Lúgok

| Göngyöleg hulladék: |  |
| --- | --- |
| Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva. |  |
| Hulladék azonosító kód: |  |
| 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék. |  |

Az alaposan vízzel kitisztított, hulladékká vált csomagolóanyag besorolása:

Hulladék azonosító kód:

15 01 02	műanyag csomagolási hulladék

A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza.

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

14. szakasz: Szállítási információk

|  | (Szárazföldi szállítás: [ADR: 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet]) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 |  |  | UN-szám vagy azonosító szám: | UN 1719 |
| 14.2 |  |  | Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (kálium-hidroxidot és nátrium hidroxidot tartalmaz) |
| 14.3 |  |  | Szállítási veszélyességi osztály(ok): | 8 (osztályozási kód: C5) |
| 14.4 |  |  | Csomagolási csoport: | III |
| 14.5 |  |  | Környezeti veszélyek: | nem veszélyes a környezetre |
| 14.6 |  |  | A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: |  |
|  |  |  |  | Veszély címke (bárca) (ADR/RID/ADN): 8 |
|  |  |  |  | Korlátozott mennyiség: 5 liter |
|  |  |  |  | Engedményes mennyiség: E1 |
|  |  |  |  | Veszélyt jelölő szám: 80 |
|  |  |  |  | Alagút-korlátozási kód: 3 (E) |

15. szakasz: Szabályozási információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó közösségi joganyagok

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai [2020/878/EU rendelet]

CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

Mosó- és tisztítószer rendelet: 648/2004/EK és módosításai

Vonatkozó nemzeti joganyagok

Munkavédelem: 	1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai; 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Kémiai biztonság:	2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai; A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai

Hulladék:	a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról, a 225/2015. (VIII.7.) és a 442/2012. (XII. 29). Kormányrendeletek és a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet

Tűzvédelem:	az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült.

16. szakasz: Egyéb információk

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, a termék szállított állapotára vonatkoznak.

A biztonsági adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve tartjuk. Az adatlap a termék normál körülmények között történő felhasználására és kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza.

Minden olyan alkalmazás esetén, amikor a terméket más anyaggal elegyítik, illetve olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek meg az adatlapban foglaltaknak, akkor a teljes felelősség a felhasználót terheli.

Mivel nincs befolyásunk a termék biztonságos használatra ható minden tényezőre, az adatalap nem képezi semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi kötelezettség vagy felelősségvállalás alapját a bármilyen körülmények között történő használatból vagy helytelen használatból, tárolásából, kezeléséből, ártalmatlanításból adódó következményekért, kárért, veszteségért, költségért.

A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról.

|  | A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Met. Corr. 1 | H290 | hasonló tulajdonságú keverékek besorolása alapján |
|  | Skin Corr. 1A | H314 | kalkuláció |
|  | Eye Dam. 1 | H318 | kalkuláció |

A 3. szakaszban felsorolt H-mondatok:

H290	Fémekre korrozív hatású lehet.

H302	Lenyelve ártalmas.

H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315	Bőrirritáló hatású.

H318	Súlyos szemkárosodást okoz.

H319	Súlyos szemirritációt okoz.

H332	Belélegezve ártalmas.

H335	Légúti irritációt okozhat

A CLP szerinti besoroláshoz tartozó rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek:

Veszélyességi kategóriák: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):

Met. Corr. 1				Fémekre maró hatású anyagok és keverékek 1. kategória

Acute Tox. 4 		Akut toxicitás 4. kategória.

Skin Corr. 1A, 1B	Bőrmarás/bőrirritáció 1A, 1B kategória

Skin Irrit. 2		Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória

Eye Dam. 1		Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória

Eye Irrit. 2		Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória

STOT SE 3		Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória

|  |  | A biztonsági adatlapban alkalmazható/alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és feloldása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ADN |  | (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról |
|  | ADR |  | (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás |
|  | ÁK-érték |  | Megengedett átlagos koncentráció-érték |
|  | ATE |  | (Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték. |
|  | BCF |  | (Bioconcentration Factor) Biokoncentrációs tényező |
|  | BOI |  | Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges. |
|  | Bw |  | (Body Weight) Testtömeg |
|  | C&L |  | (Classification and Labelling) Osztályozás és Címkézés |
|  | CAS |  | (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat |
|  | CK-érték |  | Megengedett csúcskoncentráció-érték. |
|  | CLP |  | (Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet) |
|  | CMR |  | (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító |
|  | CSA |  | (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés |
|  | CSR |  | (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés |
|  | DMEL |  | (Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint |
|  | DNEL |  | (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint |
|  | ECHA |  | (European Chemicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség |
|  | Ecx |  | (Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben). |
|  | ErC50 |  | Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva. |
|  | Edx |  | (Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását. |
|  | EK |  | Európai Közösség |
|  | EU szám |  | A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik. |
|  | ELINCS |  | (European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke |
|  | ES |  | (Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv |
|  | IARC |  | (International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség |
|  | IATA |  | (International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség |
|  | IMDG |  | (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról |
|  | KOI |  | Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához szükséges oxigénmennyiség. |
|  | LCx |  | (Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x% |
|  | LDx |  | (Lethal Dose x%) Halálos dózis x% |
|  | LOAEC |  | (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció. |
|  | LOAEL |  | (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint. |
|  | LOEC |  | (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció. |
|  | LOEL |  | (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint. |
|  | MK-érték |  | Maximális koncentráció-érték |
|  | NOEC |  | (No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció |

|  | NOEL | (No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint |
| --- | --- | --- |
|  | NLP | (No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag |
|  | NOAEL | (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint. |
|  | OECD | (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet |
|  | PBT | (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező |
|  | PNEC | Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció |
|  | ppm | egymilliomod rész |
|  | REACH | (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása |
|  | RID | Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat |
|  | SVHC | (Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag |
|  | UVCB | (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagok |
|  | VOC | (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek |
|  | vPvB | (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív |

Adatlaptörténet:

3.0-HU: az adatlap a gyártó adatai és 2.0 verziószámú adatlapja ismeretében készült 2014. szeptember 10-én, verziószáma: 3.0-HU, a módosítás a 453/2010/EU és a 1272/2008/EK rendeletnek történő megfelelést célozza.

4.0-HU: az adatlap a gyártó adatai és 3.0 verziószámú adatlapja ismeretében készült 2017. március 27-én, verziószáma: 4.0-HU, a módosítás a 2015/830/EU rendeletnek történő megfelelést célozza.

5.0-HU: az adatlap a gyártó adatai és 4.0 verziószámú adatlapja ismeretében készült 2023. február 17-én, verziószáma: 4.0-HU, a módosítás a 2020/878/EU rendeletnek történő megfelelést célozza.

Classification, Labelling and Packaging, 1272/2008/EK rendelet és módosításai